内江师范学院智慧校园建设需求表（无建设基础）

| 单位名称 | 信息化建设与服务中心 | 联 系 人 | 龙文光 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 电子邮件 | 317325007@qq.com |
| 需求名称 | 新校区基础网络建设 |  |  |
| 建设现状 | 无基础 |  |  |
| 目标需求 | - 1、基础网络设计原则 基础网络网是校园的教学信息共享平台，应本着以下原则进行建设： （1）超前性与实用性结合： （2）安全性与可靠性： （3）可管理性： - （4）可扩展性： - 2、基础网络建设需求 （1）新建承载网络 承载网作为学校内部业务系统互联的基础设施，提供安全、隔离的多业务支撑，其内容包括：从单体接入楼宇业务系统到承载网核心物理层面的拓扑结构搭建。 需承载的逻辑业务暂包括：一卡通业务、校园广播业务、多媒体教学业务、能源管理业务、信息发布业务和考试监控业务等安全隔离，未来将根据业务需求进一步扩展。 (2)新建有线网络 采用LAN＋PON组网方式，不同应用场景采用不同组网方式。有线网主要为新校区全体师生提供日常教学、办公及互联网服务。其内容包括：有线网用户宽带接入基础设施的建设；认证计费系统的部署和调试；IPv4/IPv6互联网出口及安全设备的配置和优化。 （3）Internet出口安全及优化 学校拥有包括电信、联通、教育网等多条不同运营商的线路资源，通过部署设备，一方面对Internet的网络出口提供安全保障，增强校园内部网里的稳定性；另外一方面需要对网络资源进行合理的管理和优化，包括流量控制和出口多线路的线路负载均衡，从而充分发挥学校的网络资源，提升内部网络用户的上网体验，根据外网用户归属，校内网络资源服务器映射不同的运营商的服务器IP。 （4）网络可运营 网络可运营的设计包括网络具有运营能力，能根据业务需要实现灵活计费认证，根据管理要求制定精确的网络权限，并实现精准的可追溯、可查询、可分析，能与运营商进行二次认证。原有城市热点计费系统，已与一卡通充值对接。 （5）网络认证管理的改造 认证作为网络管理中最为主要的一层，此次新建基础网络，需在全网中实现有线无线一体化管理，整体网络建立扁平化网络，在校园内实现高效的实名制认证，提升整体网络的可靠性、使用性和管理性。 （6）网络行为审计和非法追溯 学校校园内网络使用用户众多，角色复杂，为了更好的管理网络，做好教学辅助的工作，网络必须建设行为审计机制，具备高效的非法追溯工具，维护网络的稳定和健康，满足相关法律法规的要求。 （7）网络维护管理体系 学校需要建设一个统一化的便捷网络管理平台。包括对有线、无线的集中管理，对网络定位的快速定位，对网络质量的精准分析。网络维护管理系统需要可直观数据化、图形化的分析呈现能力，并可以兼容市场多数常用的网络设备，并支持不同网络设备供应商产品。 （8）新校区无线网络总体采用无线控制器+“瘦”AP的建设思路、扁平化的网络结构设计，共包括三个部分，即基础网络层、无线接入层及无线控制层。 |  |  |
| 单位负责人意见 | 年 月 日 |  |  |

注：若有多个建设需求，请分表列出。联系人信息不对外公布，电子邮箱对外公布（不愿公布可不填）。